<별지 1> AI Agent 기술설명서(1페이지)/ 최종산출물2,3

| 항목 | 기재 내용(샘플) |
| --- | --- |
| 팀명 / 부문 / 주제 | 팀명: 칼퇴보증 부문: 03. 제조·피지컬 AI (공정 품질 감사) 주제: 비정형 출하 성적서 자율 판독 및 품질 분석 관리 AI 에이전트 |
| 작품명 | 성적서 분석 에이전트 (Q-Report Agent) |
| 해결 문제 | 1. 다국어·비정형 양식 혼재: 글로벌 OEM/ODM 협력사마다 제각각인 성적서(한/영/중, 스캔본/도장 날인)로 인한 수기 판독 한계 2. 검토 지연: 담당자가 사내 도면집을 일일이 찾아 대조하느라 건당 25분 이상 소요(월 100시간 이상 단순 행정 낭비) 3. 휴먼 에러 위험: 최종결과 Pass 이지만 낮은 수준의 불량도 지속 누적관리 하여 AI가 알림해줌 4. 성적서 분석 회신 답변을 AI agent를 활용하여 다양한 언어로 초안 작성 |
| 대상사용자 | 수입검사(IQC)·품질보증(QA) 실무자, 품질부서 관리자, 협력사 공급망 관리자 |
| Agent Goal | 1. 수입된 출하검사 성적서 대하여 5초 내 스스로 텍스트/표 파싱 2. Agent 분석 진행 3. 종합 판정 4. 판정에 대한 행정 문서 빌드 5. 성적서 답변에 대한 메일 초안 작성(영어,중국어 번역) 6. 성적서 누적 관리를 위한 구글 스프레드시트 동기화를 완결 7. 차후 동일 아이템 분석시 과거 문제점 알림 기능 |
| 사용 AI/LLM/모델 | Multi-modal LLM: Google Gemini 3.8Flash (Google Ai studio) OCR Engine: RapidOCR-ONNX, PyMuPDF Vector Text Parser 통계 추론 엔진: ISO 2859-1 AQL 샘플링 검사 기준 |
| 사용 Tool/API/Data/장비 | 1. Tool/API: PyMuPDF, pypdf, openpyxl, Google Apps Script Webhook, Streamlit, Plotly,Google Ai studio Gemini 3.8Flash 2. Data: 샘플 데이터는 AI를 활용 및 기존 업무 성적서 참고 샘플파일 제작 3. 장비/환경: 일반 Windows/Linux PC (Python기반) |
| Memory/State/Feedback 구현 | ■ Memory Short-term Memory (세션 기억): Streamlit st.session_state를 활용하여 업로드된 성적서 파일 원본 객체, 파싱된 시험 항목/실측치 딕셔너리, 실시간 공차 판정 결과를 일관되게 유지합니다. Long-term Memory (과거 이력 기억 & 누적 지식): 검사 완료 시 로컬 DB(audit_history.json) 및 Google Spreadsheet에 검사 일시, 품번, 협력사, 불합격 사유, 미세 편차 이력을 영구 아카이빙합니다. Context Recall (맥락 회상): 신규 성적서 투입 시 해당 모델코드/협력사의 과거 검사이력을 Long-term Memory에서 역추적하여, 차후 동일 아이템 분석 시 과거 문제점 및 미세 불량 누적 패턴을 사전에 소환·알림하는 맥락 기억을 구현했습니다. ■State (상태 머신 관리): 에이전트 동작 라이프사이클을 IDLE(대기) ➔ PARSING(파싱) ➔ REASONING(공차/AQL 판정) ➔ WARNING_CHECK(누적 경고 감지) ➔ REPORT_GENERATING(행정문서 빌드) ➔ COMPLETED(완결)의 체계적인 상태 전이 머신으로 통제합니다. ■Feedback (자기 보정 및 공급망 피드백 루프): 내부 보정 (Self-Correction & Fallback): Multi-modal LLM(Google Gemini 3.8 Flash) 호출 장애나 네트워크 단절 시, RapidOCR 및 로컬 룰베이스 엔진으로 100% 무중단 자동 폴백을 수행합니다. 외부 피드백 (Actionable Feedback to Supplier): 단순 합격(PASS) 로트일지라도 공차 한계선에 근접한 잠재 결함 발생 시 주의 알림(Warning) 피드백을 생성합니다. 부적합(FAIL) 검출 시 즉시 ERP 출하 락(Lock) 상태로 전환하고, 협력사 언어(영어/중국어)에 맞춘 8D 대책서 및 5-Why 원인분석 요구 메일 초안을 자율 생성하여 공급망에 즉시 교정 피드백을 전달합니다. |
| 핵심 Workflow (End-to-End 동작시나리오) | [Step 1 : 비정형 성적서 투입 및 전처리] 품질 담당자가 드래그 앤 드롭으로 다국어(한/영/중) 성적서(PDF/Excel)를 업로드하거나 사내 성적서 DB에서 파일을 선택합니다.(폴더 내 파일 자동인식) [Step 2 : 지능형 텍스트/표 자율 파싱 (5초 내 완결)] Multi-modal LLM(Google Gemini 3.8 Flash)과 RapidOCR/PyMuPDF 하이브리드 엔진이 작동하여 복잡한 표, 도장 날인, 수기 기재부에서 제품 정보(품번, 협력사, 로트 수량)와 검사 항목별 실측 데이터를 구조화된 데이터로 자동 추출합니다. [Step 3 : 과거 이력 Recall & 잠재 위험 사전 경고] 에이전트가 식별된 품번과 협력사를 기준으로 Long-term Memory를 조회하여, 과거에 반복되었던 불량 유형이나 주의 항목을 스크린에 과거 문제점 사전 알림 배너로 즉시 브리핑합니다. [Step 4 : 사내 도면 한계공차 및 ISO 2859-1 통계 판정] 사내 마스터 도면 DB의 상·하한치(LSL/USL)와 실측치를 1:1 전수 대조하여 정밀 편차(Delta)를 산출합니다. 최종 합격(PASS) 기준을 만족하더라도 치수 마진이 부족한 항목은 미세 결함 누적 관리 대상으로 자동 태깅하고, ISO 2859-1 AQL(치명/중/경결함 허용치) 기준에 따라 최종 PASS/FAIL을 판정합니다. [Step 5 : 공식 행정 문서 빌드 & 다국어 메일 초안 작성] 행정 문서 발행: 판정 결과에 맞춰 합격 불합격 회신용 메일 초안 또는 [표준 부적합 통보서(NCR/8D)]를 4대 공식 포맷(Excel, PDF, HTML, Markdown)으로 빌드합니다. 글로벌 메일 초안 자율 작성: 협력사 국적 및 품질 상황에 맞춰 한국어, 영어, 중국어(간체) 비즈니스 이메일 회신문 초안을 Gemini 3.8 Flash가 자동 작성합니다. [Step 6 : 구글 시트 클라우드 실시간 동기화 및 종결] - 검사 결과 및 누적 관리 지표가 Google Apps Script Webhook을 통해 전사 공유용 Google Spreadsheet에 실시간 자동 기록되며, 업무가 종결됩니다. |
| 핵심기능 3~5개 | 1. 하이브리드 다국어 비정형 파서: 한/영/중 성적서 실측치 자동 파싱 및 3단 무중단 폴백(PyMuPDF ➔ pypdf ➔ 정규식) 2. 도면 공차(LSL/USL) 자율 대조 엔진: 양방향/단방향 공차 편차(Delta) 및 이탈 항목 0.05초 정밀 산출 3. 4-포맷 자율 리포팅: 합격증 및 표준 부적합 통보서(NCR)를 Excel, PDF, HTML, MD로 원클릭 발행 및 메일 답변 회신용 ai 에이전트 활용 메일 초안 작성 4. 협력업체 품질 등급 관제소 (Vendor Manager): 실시간 검사 결과가 협력사 누적 실적 및 등급(A/B/C)에 즉시 반영 5. 클라우드 구글 스프레드시트 실시간 연동: 판정 즉시 Webhook을 통해 전사 품질 관제 시트에 라이브 기록 |
| 기존자산/ 8일 신규개발분 | -기존자산 : 기존 보유 성적서는 참고용으로 활용 - 8일신규개발 : - 기획 및 프로세스 설계 (100% 신규) - 다국어 파싱 및 공차 대조 엔진 소스코드 일체 (100% 신규) - 4대 포맷 리포트 생성기 및 벤더 관리 시스템 (100% 신규) - 프론트엔드 UI 대시보드 및 원클릭 자동 런처 (100% 신규) |
| 대표 테스트 5건 결과 | - TC-01 (정상 규격 승인): BL-E01 치수 4종 합격 ➔ PASS 판정 및 입고 승인서 발급 완료 (성공) - TC-02 (공차 초과 검출/NCR): BL-D01 베이스 외경 186.2mm(+0.4mm 초과) 검출 ➔ FAIL 판정 및 NCR 자동 빌드 (성공) - TC-03 (단방향 하한 규격): TM-HB1 전원코드 인장강도(60N 이상) 63.5N 검출 ➔ Delta +3.5N 정상 산출 및 WARNING 처리 (성공) - TC-04 (중국 협력사 한자 성적서): CJ-B03 실물 PDF 성적서 ➔ ZH 언어 감지 및 AQL 결함치 파싱 완수 (성공) - TC-05 (오프라인 무중단 폴백): 외부 API 장애/오프라인 환경 모의 ➔ 로컬 룰베이스로 100% 무중단 판정 완주 (성공) |
| 현재 완성도 Level | Level 3 (Functional Autonomous MVP 완료): 단순 프로토타입을 넘어 실제 제조 현장에서 원클릭으로 즉시 구동되어 실무자가 현업에 투입 가능한 수준으로 구현 완료 |
| 소스코드/저장소(경로) | - 로컬 실행 경로: run.py, Q-Report Agent.bat - 핵심 엔진: src/core/ (evaluator, agent, vendor_manager, audit_manager, ncr_generator) - 파서 모듈: src/parsers/ (report_parser.py) - 프론트엔드 앱: src/app/ (main.py) - 깁허브 : |
| 정보출처 및 기타 | - KS Q ISO 2859-1 (계수치 샘플링 검사 절차 및 AQL 지침) - 한국신뢰성학회 도면 허용공차(LSL/USL) 및 공정능력(Cpk) 평가 기준 표준 - 자동차/전자부품 글로벌 품질 표준 8D (Eight Disciplines Problem Solving) 보고서 서식 준용 - 휴롬 글로벌 협력업체 성적서 참고 |